АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ

ANALYSIS AND FORECASTING OF RARE EARTH METALS UTILIZATION IN HIGH-TECH INDUSTRIES

УДК 669.85:338.45:303.094.7

Дуплей Максим Игоревич
старший преподаватель кафедры информационных технологий, АНО ВО "Институт Международных Экономических Связей", г. Москва
ORCID: 0009-0007-7605-539X
GitHub: QuadDarv1ne
Телефон: +7-915-048-02-49
Email: maksimqwe42@mail.ru
Почтовый адрес: 143007, Россия, Московская область, г. Одинцово

Аннотация

Работа посвящена комплексному анализу и прогнозированию использования редкоземельных металлов в высокотехнологичных отраслях в контексте глобального энергетического перехода и цифровой трансформации.

Рассмотрены основные области применения редкоземельных элементов, включая производство постоянных магнитов для ветрогенераторов и электромобилей, катализаторов, люминофоров и компонентов электроники.

Проанализированы глобальные тенденции спроса и предложения на рынке редкоземельных металлов за период 2020-2024 годов, выявлены ключевые факторы, определяющие динамику потребления: декарбонизация экономики, развитие возобновляемой энергетики, электрификация транспорта и технологические инновации.

Особое внимание уделено геополитическим рискам, связанным с концентрацией производства редкоземельных металлов в Китае (более 60% мирового производства), и стратегиям диверсификации цепочек поставок.

На основе сценарного анализа разработаны три прогнозных сценария динамики спроса на критические редкоземельные металлы (неодим, диспрозий, празеодим, тербий) на период до 2040 года с учетом различных темпов энергетического перехода, технологических замещений и развития циркулярной экономики.

Исследованы возможности снижения зависимости от первичной добычи через развитие технологий рециклинга и создание замкнутых циклов использования редкоземельных элементов.

Результаты исследования могут быть использованы для разработки стратегий обеспечения технологической безопасности, планирования инвестиций в горнодобывающую промышленность и формирования промышленной политики в области критических материалов.

Ключевые слова: редкоземельные металлы, прогнозирование спроса, высокотехнологичные отрасли, критические материалы, постоянные магниты, неодим, диспрозий, возобновляемая энергетика, электромобили, энергетический переход, геополитические риски, цепочки поставок, циркулярная экономика, рециклинг, технологическая безопасность, сценарный анализ, декарбонизация, ветроэнергетика, китайское доминирование, диверсификация поставок

Annotation

This study presents a comprehensive analysis and forecasting of rare earth metals utilization in high-tech industries within the context of global energy transition and digital transformation.

The main application areas of rare earth elements are examined, including permanent magnet production for wind turbines and electric vehicles, catalysts, phosphors, and electronic components.

Global supply and demand trends in the rare earth metals market for the period 2020-2024 are analyzed, identifying key factors driving consumption dynamics: economic decarbonization, renewable energy development, transport electrification, and technological innovation.

Special attention is paid to geopolitical risks associated with the concentration of rare earth metals production in China (over 60% of global output) and supply chain diversification strategies.

Based on scenario analysis, three forecast scenarios for critical rare earth metals demand dynamics (neodymium, dysprosium, praseodymium, terbium) through 2040 are developed, considering varying rates of energy transition, technological substitutions, and circular economy development.

Opportunities to reduce dependence on primary mining through recycling technology development and creation of closed-loop rare earth element systems are explored.

The research findings can be utilized for developing technological security strategies, planning investments in the mining industry, and formulating industrial policy regarding critical materials.

Keywords: rare earth metals, demand forecasting, high-tech industries, critical materials, permanent magnets, neodymium, dysprosium, renewable energy, electric vehicles, energy transition, geopolitical risks, supply chains, circular economy, recycling, technological security, scenario analysis, decarbonization, wind energy, Chinese dominance, supply diversification

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобального энергетического перехода и цифровой трансформации экономики редкоземельные металлы (РЗМ) приобретают стратегическое значение для технологического развития и обеспечения национальной безопасности. Эти семнадцать химических элементов, обладающие уникальными магнитными, люминесцентными и каталитическими свойствами, стали незаменимыми компонентами современных высокотехнологичных систем — от ветрогенераторов и электромобилей до смартфонов и военной электроники.

Актуальность исследования обусловлена несколькими ключевыми факторами. Во-первых, международные климатические обязательства и политика декарбонизации стимулируют беспрецедентный рост спроса на технологии возобновляемой энергетики и электрический транспорт, в производстве которых редкоземельные элементы играют критическую роль. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, к 2040 году потребность в редкоземельных металлах для энергетического сектора может вырасти в 3-7 раз по сравнению с уровнем 2020 года.

Во-вторых, геополитическая структура рынка РЗМ создает серьезные риски для технологической безопасности. Более 60% мирового производства редкоземельных металлов сосредоточено в Китае, что создает критическую зависимость для стран, реализующих программы «зеленого» перехода. События последних лет — торговые конфликты, пандемия COVID-19, геополитическая напряженность — продемонстрировали уязвимость глобальных цепочек поставок критических материалов.

В-третьих, технологическая динамика отрасли характеризуется одновременным действием разнонаправленных факторов: с одной стороны, расширяется спектр применения РЗМ в новых областях (электроника, медицинское оборудование, системы хранения энергии), с другой — активно разрабатываются технологии замещения и снижения содержания редкоземельных элементов в конечных продуктах.

Несмотря на растущее внимание к проблематике редкоземельных металлов со стороны исследователей и политиков, существует дефицит комплексных работ, интегрирующих технологический, экономический и геополитический анализ с количественным прогнозированием спроса. Большинство существующих исследований либо фокусируются на отдельных аспектах проблемы (например, только на магнитных материалах или только на геополитике), либо предлагают прогнозы без детального анализа факторов неопределенности и альтернативных сценариев развития.

Цель настоящего исследования — разработка комплексной методологии анализа и прогнозирования использования редкоземельных металлов в высокотехнологичных отраслях с учетом технологических, экономических и геополитических факторов.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- Систематизировать современные знания о редкоземельных металлах, их свойствах, областях применения и текущем состоянии мирового рынка;

- Идентифицировать и проанализировать ключевые факторы, определяющие динамику спроса на редкоземельные элементы в различных высокотехнологичных отраслях;

- Оценить текущее потребление РЗМ по основным областям применения и выявить структурные тенденции;

- Разработать сценарии развития спроса на критические редкоземельные металлы на период до 2040 года с учетом различных траекторий энергетического перехода и технологических изменений;

- Проанализировать геополитические риски обеспечения поставок РЗМ и оценить потенциал стратегий их снижения (диверсификация добычи, рециклинг, технологические замещения);

- Сформулировать рекомендации для промышленной политики и стратегического планирования в области обеспечения критическими материалами.

Методологическая основа исследования включает комплекс взаимодополняющих подходов.

Для анализа текущего состояния рынка используются методы статистического анализа временных рядов и структурного анализа потребления.

Прогнозирование спроса осуществляется на основе сценарного подхода, интегрирующего оценки технологической динамики отдельных отраслей-потребителей с макроэкономическими и политическими факторами.

Для количественной оценки будущего спроса применяется метод покомпонентного анализа (bottom-up approach), при котором прогнозные оценки объемов производства конечной продукции (электромобилей, ветрогенераторов и т.д.) сочетаются с данными о материалоемкости и коэффициентах использования РЗМ.

Особое внимание уделяется учету факторов неопределенности через разработку альтернативных сценариев, отражающих различные возможные траектории технологического и экономического развития.

Геополитический анализ опирается на концепции теории цепочек поставок и стратегического управления критическими ресурсами.

Информационная база исследования включает статистические данные международных организаций (Геологическая служба США, Международное энергетическое агентство), отраслевые аналитические отчеты, научные публикации, а также корпоративные данные ведущих производителей РЗМ и конечной продукции.

Научная новизна работы заключается в разработке интегрированной методологии прогнозирования спроса на редкоземельные металлы, учитывающей взаимосвязь технологических траекторий различных высокотехнологичных отраслей, геополитических рисков и потенциала циркулярной экономики.

Впервые предложена система сценариев, систематически связывающая темпы энергетического перехода с динамикой спроса на отдельные критические РЗМ.

Практическая значимость результатов исследования состоит в возможности их использования для стратегического планирования в горнодобывающей промышленности, формирования промышленной политики в области критических материалов, оценки инвестиционных рисков и разработки стратегий технологической безопасности.

1. РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1 Что такое РЗМ: химические свойства и группы

Редкоземельные металлы (РЗМ) — это группа из семнадцати химических элементов периодической системы Менделеева, включающая пятнадцать лантаноидов (элементы с атомными номерами от 57 до 71), а также химически близкие к ним скандий (Sc, атомный номер 21) и иттрий (Y, атомный номер 39).

Исторически сложившийся термин «редкоземельные» является не вполне точным: эти элементы не являются особо редкими в земной коре (например, церий встречается чаще меди), а определение «земельные» отражает историческую традицию называть оксиды металлов «землями».

Полный перечень редкоземельных элементов:

- Лантан (La) — атомный номер 57

- Церий (Ce) — атомный номер 58

- Празеодим (Pr) — атомный номер 59

- Неодим (Nd) — атомный номер 60

- Прометий (Pm) — атомный номер 61 (радиоактивный, в природе не встречается)

- Самарий (Sm) — атомный номер 62

- Европий (Eu) — атомный номер 63

- Гадолиний (Gd) — атомный номер 64

- Тербий (Tb) — атомный номер 65

- Диспрозий (Dy) — атомный номер 66

- Гольмий (Ho) — атомный номер 67

- Эрбий (Er) — атомный номер 68

- Тулий (Tm) — атомный номер 69

- Иттербий (Yb) — атомный номер 70

- Лютеций (Lu) — атомный номер 71

- Скандий (Sc) — атомный номер 21

- Иттрий (Y) — атомный номер 39

С химической точки зрения редкоземельные элементы характеризуются схожей электронной конфигурацией: они имеют заполняющуюся 4f-оболочку (лантаноиды) или близкую электронную структуру (скандий и иттрий).

Эта особенность определяет их уникальные физико-химические свойства, которые делают их незаменимыми для современных технологий.

Ключевые свойства редкоземельных элементов:

- Магнитные свойства: Некоторые РЗМ (неодим, самарий, диспрозий) обладают выдающимися ферромагнитными свойствами, что позволяет создавать сверхмощные постоянные магниты. Сплав неодим-железо-бор (NdFeB) обеспечивает наивысшую среди всех известных материалов плотность магнитной энергии, что критически важно для миниатюризации электродвигателей и генераторов.

- Люминесцентные свойства: Европий, тербий и иттрий используются в люминофорах для создания дисплеев, светодиодов и флуоресцентных ламп. Они способны эффективно преобразовывать энергию возбуждения в свет определенной длины волны с высокой интенсивностью и чистотой цвета.

- Каталитические свойства: Церий и лантан применяются в катализаторах для нефтепереработки (крекинг) и автомобильных каталитических нейтрализаторах, где они способствуют окислению вредных выбросов.

- Оптические свойства: Лантан используется в производстве специальных оптических стекол с высоким показателем преломления для камер и линз высокого качества.

Традиционно редкоземельные элементы подразделяют на две группы по атомной массе:

Легкие редкоземельные элементы (ЛРЗМ): лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний. Эти элементы относительно более распространены в земной коре и, как правило, легче извлекаются из руд.

Тяжелые редкоземельные элементы (ТРЗМ): тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, иттрий, скандий.

Несмотря на название, иттрий (легкий по атомной массе) традиционно относят к тяжелым РЗМ из-за его геохимического поведения.

Тяжелые РЗМ встречаются в меньших концентрациях и обычно труднее разделяются.

1.2 Критические vs некритические РЗМ

Не все редкоземельные элементы одинаково важны для современной экономики.

Концепция «критических материалов» развивается с 2000-х годов и учитывает два основных фактора: экономическую важность материала и риски его поставок.

Критические редкоземельные элементы — это те РЗМ, которые сочетают высокую экономическую значимость (широкое применение в ключевых технологиях без легкодоступных заменителей) с высоким риском дефицита поставок (концентрация производства, геополитические риски, ограниченность ресурсной базы).

По классификации Европейской комиссии (2023) и Геологической службы США, к критическим редкоземельным элементам относятся:

- Неодим (Nd) — основной компонент высокопрочных постоянных магнитов NdFeB, используемых в электродвигателях электромобилей, генераторах ветровых установок, жестких дисках, МРТ-сканерах. Спрос на неодим растет наиболее быстро среди всех РЗМ.

- Диспрозий (Dy) — добавляется к неодимовым магнитам для повышения их термостабильности и устойчивости к размагничиванию при высоких температурах. Критически важен для электромобилей и ветрогенераторов, работающих в экстремальных условиях.

- Празеодим (Pr) — используется вместе с неодимом в постоянных магнитах (иногда как частичный заменитель неодима), а также в специальных сплавах и керамике.

- Тербий (Tb) — применяется в люминофорах для дисплеев и в магнитострикционных материалах. Один из самых дефицитных и дорогих РЗМ.

- Европий (Eu) — незаменим в производстве красных и синих люминофоров для дисплеев и освещения.

Некритические, но экономически важные РЗМ:

- Церий (Ce) — самый распространенный редкоземельный элемент, используется в катализаторах, полировальных составах и производстве стекла. Хотя и не считается критическим из-за относительной доступности, объемы его потребления очень велики.

- Лантан (La) — применяется в катализаторах, аккумуляторах (NiMH), оптике. Достаточно распространен.

- Иттрий (Y) — используется в люминофорах, керамике, лазерах. Имеет среднюю степень критичности.

Менее востребованные РЗМ: самарий, гадолиний, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций имеют более узкие и специализированные области применения, хотя и важны для определенных технологий (например, самарий-кобальтовые магниты для высокотемпературных применений).

Критичность конкретного РЗМ может изменяться со временем в зависимости от технологических изменений.

Например, если будут разработаны эффективные магниты без использования диспрозия или технологии светодиодов без европия, критичность этих элементов снизится.

1.3 Основные месторождения и производители

Глобальное производство редкоземельных металлов характеризуется высокой географической концентрацией, что создает существенные геополитические риски для потребителей РЗМ.

Распределение мирового производства РЗМ (2023)

По данным Геологической службы США, в 2023 году мировое производство редкоземельных оксидов составило около 350 тысяч тонн. Распределение по странам:

- Китай: ~240 тыс. тонн (~70% мирового производства)

- США: ~43 тыс. тонн (~12%)

- Мьянма: ~38 тыс. тонн (~11%, преимущественно тяжелые РЗМ, экспортируемые в Китай)

- Австралия: ~18 тыс. тонн (~5%)

- Таиланд: ~8 тыс. тонн (~2%)

- Другие страны (Индия, Россия, Вьетнам, Бразилия, Бурунди, Мадагаскар): ~3 тыс. тонн

Важно отметить, что хотя Китай производит около 70% мировой добычи руды, его доля в переработке и производстве конечных продуктов из РЗМ еще выше — более 85-90%.

Это связано с тем, что большинство стран, добывающих редкоземельные руды, экспортируют их в Китай для переработки.

Основные типы месторождений:

- Карбонатитовые месторождения: Байюнь-Обо (Китай), Маунтин-Пасс (США). Содержат преимущественно легкие РЗМ с высокими концентрациями церия и лантана.

- Ионно-адсорбционные глины: Месторождения в южных провинциях Китая (Цзянси, Гуандун) и Мьянме. Особенность этих месторождений — высокое содержание тяжелых РЗМ (диспрозия, тербия), которые наиболее ценны. Добыча относительно проста, но экологически разрушительна.

- Монацитовые россыпи: Индия, Австралия, Бразилия, Малайзия. Монацит — минерал, содержащий РЗМ как побочный продукт добычи титана и циркония.

Ключевые месторождения мира:

- Байюнь-Обо (Bayan Obo), Внутренняя Монголия, Китай — крупнейшее в мире месторождение РЗМ, обеспечивает около 40-45% мирового производства. Руды содержат высокие концентрации церия, лантана, неодима, празеодима.

- Маунтин-Пасс (Mountain Pass), Калифорния, США — второе по величине месторождение, возобновило работу в 2018 году после длительного перерыва. Производит преимущественно легкие РЗМ.

- Месторождения южного Китая — распределенные ионно-адсорбционные глины, являющиеся основным мировым источником тяжелых РЗМ.

- Месторождение Маунт-Уэлд (Mount Weld), Австралия — разрабатывается компанией Lynas Rare Earths, вторым по величине производителем РЗМ вне Китая. Руда перерабатывается в Малайзии.

- Норильск-Томтор, Россия — одно из крупнейших неразработанных месторождений в мире, расположено в труднодоступном районе Якутии. Содержит высокие концентрации иттрия и тяжелых РЗМ.

Структура китайского доминирования

Доминирование Китая на рынке РЗМ не является естественным результатом геологического распределения ресурсов. По оценкам, Китай обладает примерно 35-40% мировых разведанных запасов РЗМ, что значительно, но не подавляюще.

Ключевыми факторами китайского доминирования стали:

- Целенаправленные государственные инвестиции в отрасль с 1990-х годов

- Готовность принимать экологические издержки переработки РЗМ

- Вертикальная интеграция всей цепочки — от добычи до производства магнитов и других конечных продуктов

- Агрессивная ценовая политика в 1990-2000-х, вытеснившая конкурентов с рынка

Перспективные проекты за пределами Китая

В ответ на геополитические риски в последние годы активизировались проекты по разработке месторождений РЗМ вне Китая:

- Нолана (Nolans), Австралия — проект компании Arafura Rare Earths

- Квебек, Канада — несколько проектов, включая месторождение Ашрам (Ashram)

- Гренландия — проект Квейнефьельд (Kvanefjeld), хотя его реализация вызывает экологические споры

- Танзания — проект Нгуалла (Ngualla)

- Казахстан — месторождение Курдай

Однако переход от разведки к промышленной добыче и переработке требует значительных капитальных вложений (обычно $500 млн - $1 млрд на проект) и времени (7-10 лет), что замедляет диверсификацию поставок.

Промежуточный вывод

Редкоземельные металлы представляют собой группу из 17 химически схожих элементов с уникальными свойствами, делающими их незаменимыми для современных технологий.

Не все РЗМ одинаково важны: критическими считаются неодим, диспрозий, празеодим, тербий и европий, спрос на которые растет наиболее быстро.

Глобальное производство РЗМ характеризуется экстремальной концентрацией в Китае, что создает стратегические риски для других стран и стимулирует поиск альтернативных источников поставок.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА РЗМ

2.1 Объемы производства и потребления (2020-2024)

Мировой рынок редкоземельных металлов в период 2020-2024 годов характеризуется устойчивым ростом как производства, так и потребления, обусловленным ускорением энергетического перехода и цифровой трансформации экономики.

Пандемия COVID-19 оказала краткосрочное негативное влияние на рынок в 2020 году, однако уже в 2021 году началось интенсивное восстановление.

Динамика мирового производства РЗМ (в тыс. тонн оксидов РЗМ):

- 2020: ~240 тыс. тонн

- 2021: ~280 тыс. тонн (рост 16,7%)

- 2022: ~300 тыс. тонн (рост 7,1%)

- 2023: ~350 тыс. тонн (рост 16,7%)

- 2024 (оценка): ~380 тыс. тонн (рост 8,6%)

Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) за период 2020-2024 составил около 12,1%, что значительно превышает темпы роста большинства других металлургических рынков.

Этот рост отражает растущую зависимость современной экономики от технологий, использующих редкоземельные элементы.

Структура потребления РЗМ по областям применения (2023):

- Постоянные магниты: ~40% (около 140 тыс. тонн оксидов РЗМ)

  - Неодим-железо-борные (NdFeB) магниты доминируют в этой категории

  - Основные потребители: электромобили, ветрогенераторы, промышленные двигатели, бытовая электроника

- Катализаторы: ~21% (около 73,5 тыс. тонн)

  - Катализаторы крекинга в нефтепереработке (используют церий и лантан)

  - Автомобильные каталитические нейтрализаторы

- Полировальные составы: ~13% (около 45,5 тыс. тонн)

  - Преимущественно церий

  - Применяются в производстве дисплеев, оптики, полупроводников

- Металлургия и сплавы: ~10% (около 35 тыс. тонн)

  - Легирование стали и алюминия

  - Специальные сплавы для авиакосмической промышленности

- Стекло и керамика: ~8% (около 28 тыс. тонн)

  - Добавки в специальное оптическое стекло

  - Керамические конденсаторы

- Люминофоры: ~4% (около 14 тыс. тонн)

  - Светодиоды, дисплеи, люминесцентные лампы

  - Используют европий, тербий, иттрий

- Другие применения: ~4% (около 14 тыс. тонн)

  - Аккумуляторы (NiMH), лазеры, медицинское оборудование

Наиболее динамично растущим сегментом является производство постоянных магнитов, спрос на которые увеличивался в среднем на 15-18% в год в период 2020-2024 годов.

Это обусловлено взрывным ростом рынка электромобилей (с 3,2 млн единиц в 2020 году до прогнозируемых 14 млн в 2024 году) и расширением ветроэнергетики.

Потребление критических РЗМ в производстве магнитов (2023):

- Неодим: ~35-38 тыс. тонн металла (около 40-44 тыс. тонн оксида)

- Празеодим: ~5-6 тыс. тонн металла (часто используется вместе с неодимом)

- Диспрозий: ~2-2,5 тыс. тонн металла

- Тербий: ~0,3-0,5 тыс. тонн металла

Средний состав современного NdFeB-магнита: 25-35% неодима и празеодима, 1-3% диспрозия (в высокотемпературных применениях), 65-70% железо, до 1% бора и других легирующих элементов.

Региональная структура потребления (2023):

- Китай: ~60-65% мирового потребления (~210-228 тыс. тонн)

- Япония: ~10-12% (~35-42 тыс. тонн)

- США: ~8-10% (~28-35 тыс. тонн)

- Европейский Союз: ~7-9% (~24,5-31,5 тыс. тонн)

- Южная Корея: ~4-5% (~14-17,5 тыс. тонн)

- Остальной мир: ~5-7% (~17,5-24,5 тыс. тонн)

Китай является не только крупнейшим производителем, но и крупнейшим потребителем РЗМ, что связано с концентрацией в стране производства электроники, электромобилей и ветрогенераторов.

Баланс спроса и предложения:

В период 2020-2022 годов рынок РЗМ испытывал структурный дефицит, особенно по критическим элементам (неодиму, диспрозию, тербию), что привело к резкому росту цен.

К 2023-2024 годам баланс начал восстанавливаться благодаря увеличению добычи в Китае, США и Австралии, однако рынок остается напряженным, и большинство аналитиков прогнозируют возвращение дефицита в конце 2020-х годов по мере ускорения энергетического перехода.

2.2 Ценовая динамика

Рынок редкоземельных металлов характеризуется высокой волатильностью цен, обусловленной концентрацией предложения, относительно негибким спросом (многие применения не имеют прямых заменителей) и влиянием геополитических факторов.

Динамика цен на ключевые РЗМ (2020-2024, USD/кг оксида):

Неодимовый оксид (Nd₂O₃):

- 2020: $45-55/кг (средняя цена ~$50)

- 2021: $65-95/кг (рост спроса, дефицит)

- 2022: $110-180/кг (пик в марте 2022 — $185/кг)

- 2023: $65-90/кг (коррекция после пика)

- 2024: $55-75/кг (стабилизация на повышенном уровне)

Цены на неодим в марте 2022 года выросли до исторических максимумов из-за опасений нарушения цепочек поставок, связанных с геополитической напряженностью.

Последующая коррекция отражает увеличение производства и некоторое замедление роста спроса.

Оксид диспрозия (Dy₂O₃):

- 2020: $260-300/кг (средняя ~$280)

- 2021: $380-450/кг

- 2022: $550-850/кг (пик — $860/кг в апреле 2022)

- 2023: $450-600/кг

- 2024: $380-500/кг

Диспрозий демонстрирует более высокую волатильность, чем неодим, из-за меньших объемов производства и большей концентрации добычи в ионно-адсорбционных глинах южного Китая.

Оксид празеодима (Pr₆O₁₁):

- 2020: $42-50/кг

- 2021: $70-90/кг

- 2022: $105-165/кг (пик — $170/кг)

- 2023: $60-85/кг

- 2024: $50-70/кг

Цены на празеодим обычно коррелируют с ценами на неодим, поскольку оба элемента часто используются взаимозаменяемо в магнитах.

Оксид тербия (Tb₄O₇):

- 2020: $550-650/кг

- 2021: $900-1200/кг

- 2022: $1800-3200/кг (пик — $3300/кг)

- 2023: $1400-2000/кг

- 2024: $1100-1600/кг

Тербий — один из самых дорогих и дефицитных РЗМ, что отражается в экстремальной волатильности его цен.

Оксид церия (CeO₂):

- 2020: $1,5-2,0/кг

- 2021: $2,2-3,0/кг

- 2022: $3,5-5,5/кг (пик — $6,0/кг)

- 2023: $2,8-4,2/кг

- 2024: $2,3-3,5/кг

Церий, как наиболее распространенный РЗМ, имеет относительно низкие и стабильные цены, хотя и он испытал рост во время ценового бума 2022 года.

Факторы ценовой динамики:

- Дефицит предложения (2021-2022): Быстрый рост спроса со стороны производителей электромобилей и ветрогенераторов опережал расширение производства, создавая структурный дефицит.

- Геополитическая напряженность: События 2022 года вызвали опасения нарушения глобальных цепочек поставок, что привело к спекулятивным закупкам и формированию стратегических запасов.

- Экспортная политика Китая: Периодические сигналы о возможных экспортных ограничениях создают краткосрочные ценовые шоки. В августе 2023 года Китай ввел экспортный контроль на технологии переработки РЗМ и производства магнитов, что поддержало цены.

- Увеличение производства (2023-2024): Расширение добычи в Китае, запуск новых мощностей в США (Mountain Pass) и Австралии (Mount Weld) способствовали стабилизации цен.

- Технологические изменения: Разработка магнитов с пониженным содержанием тяжелых РЗМ (диспрозия, тербия) оказывает понижательное давление на цены этих элементов.

Соотношение цен между различными РЗМ (2024, относительно церия):

- Церий (базовый уровень): 1x

- Лантан: 1,2-1,5x

- Неодим: 20-25x

- Празеодим: 18-23x

- Диспрозий: 130-160x

- Тербий: 400-550x

- Европий: 200-280x

Это соотношение отражает как относительную редкость элементов, так и экономическую ценность их применений.

2.3 Глобальная структура предложения

Цепочка создания стоимости в индустрии редкоземельных металлов включает несколько последовательных этапов, каждый из которых характеризуется различной степенью географической концентрации.

Этапы цепочки создания стоимости:

- Добыча руды → 2. Обогащение и получение концентрата → 3. Разделение элементов → 4. Производство металлов и сплавов → 5. Производство компонентов (магниты, люминофоры) → 6. Интеграция в конечную продукцию

Географическое распределение по этапам цепочки:

Этап 1-2: Добыча и обогащение руды

Как указывалось выше, Китай доминирует с долей около 70% мировой добычи. Однако в последние годы наблюдается определенная диверсификация:

- Китай: 70% (основные провинции — Внутренняя Монголия, Сычуань, Цзянси, Гуандун, Фуцзянь)

- США: 12% (единственное активное месторождение Mountain Pass, Калифорния)

- Мьянма: 11% (преимущественно тяжелые РЗМ, почти вся продукция экспортируется в Китай)

- Австралия: 5% (Mount Weld, концентрат отправляется на переработку в Малайзию)

- Прочие: 2% (Таиланд, Индия, Россия, Вьетнам, Бурунди)

Этап 3: Разделение элементов

На этом этапе концентрация еще выше:

- Китай: 85-90% мирового производства разделенных оксидов РЗМ

- Малайзия: 3-5% (переработка австралийского концентрата компанией Lynas)

- Эстония: 2-3% (компания Silmet, дочерняя структура Molycorp)

- США: 1-2% (ограниченные мощности)

- Прочие: <1%

Китай инвестировал десятилетиями в развитие химико-металлургических технологий разделения РЗМ, что создало технологический барьер для входа новых игроков. Процесс разделения сложен из-за химической близости элементов и требует многоступенчатой экстракции.

Этап 4: Производство металлов и сплавов

- Китай: ~90-95% мирового производства металлических РЗМ

- Япония: 2-3%

- США, Европа: <2%

Этап 5: Производство постоянных магнитов

- Китай: ~90% мирового производства NdFeB-магнитов

- Япония: 6-7% (компании Hitachi Metals, TDK)

- Европа: 2-3% (ограниченное производство)

- США: <1% (небольшие мощности)

Ключевые компании-производители:

Китайские компании:

- China Northern Rare Earth Group — крупнейший производитель в мире, контролирует месторождение Байюнь-Обо, производит около 50-60% китайских РЗМ.

- China Minmetals Rare Earth Co. — вторая по величине китайская компания, фокус на южных ионно-адсорбционных месторождениях (тяжелые РЗМ).

- China Southern Rare Earth Group — специализируется на тяжелых РЗМ.

- Xiamen Tungsten — вертикально интегрированная компания, производит от руды до магнитов.

- Shenghe Resources — крупный трейдер и переработчик РЗМ.

Компании вне Китая:

- Lynas Rare Earths (Австралия) — крупнейший производитель РЗМ вне Китая, добывает руду в Австралии (Mount Weld), перерабатывает в Малайзии. Производство ~18-20 тыс. тонн оксидов РЗМ в год.

- MP Materials (США) — владелец и оператор месторождения Mountain Pass. Производство около 40 тыс. тонн концентрата в год. Развивает полную цепочку от добычи до магнитов.

- Iluka Resources (Австралия) — развивает проект по переработке монацита.

- Energy Fuels (США/Канада) — развивает производство РЗМ как побочного продукта урановых операций.

- Neo Performance Materials (Канада) — специализируется на переработке и производстве магнитов, закупает сырье из разных источников.

Стратегические запасы

Несколько стран создают стратегические запасы РЗМ для снижения рисков дефицита:

- США: Национальный стратегический запас включает некоторые РЗМ, но объемы ограничены

- Япония: Активно формирует государственные и частные запасы критических РЗМ

- Южная Корея: Программа создания стратегических запасов началась в 2016 году

- Европейский Союз: Разрабатывает механизмы стратегического резервирования в рамках European Critical Raw Materials Act

2.4 Геополитические факторы

Редкоземельные металлы стали одним из ключевых элементов геоэкономической конкуренции, часто называемые «нефтью XXI века» из-за их стратегического значения для технологического лидерства и национальной безопасности.

Исторический контекст китайского доминирования

Доминирование Китая на рынке РЗМ является результатом целенаправленной стратегии, реализуемой с 1980-х годов:

- 1980-1990-е: Дэн Сяопин назвал РЗМ стратегическим ресурсом. Китай начал масштабные инвестиции в добычу и переработку.

- 1990-2000-е: Китайские производители, пользуясь низкими затратами и готовностью нести экологические издержки, демпинговали цены, вытеснив с рынка конкурентов (включая Mountain Pass в США, закрывшийся в 2002 году).

- 2010: Дипломатический кризис с Японией, когда Китай временно прекратил экспорт РЗМ в Японию. Этот инцидент продемонстрировал уязвимость других стран.

- 2010-2011: Китай ввел экспортные квоты на РЗМ, что вызвало жалобу в ВТО со стороны США, ЕС и Японии. В 2014 году ВТО признала квоты незаконными, и Китай формально их отменил.

- 2019-2023: В контексте торговой войны США-Китай РЗМ неоднократно упоминались как потенциальный инструмент давления. Китай намекал на возможные экспортные ограничения.

- Август 2023: Китай ввел экспортный контроль на технологии переработки и разделения галлия, германия, а также сигнализировал о возможном контроле над технологиями производства магнитов из РЗМ.

Современные геополитические риски:

- Концентрация предложения как инструмент влияния: Зависимость западных стран от китайских поставок РЗМ создает стратегическую уязвимость в критических секторах (оборона, энергетика, транспорт).

- Риски санкций и торговых ограничений: В случае эскалации геополитических конфликтов Китай может использовать контроль над РЗМ как инструмент давления.

- Технологическая гонка: Контроль над РЗМ дает Китаю преимущество в ключевых технологиях будущего (электромобили, возобновляемая энергия, военные системы).

- Экологическое оружие: Китай может ужесточить экологические стандарты добычи РЗМ внутри страны, сокращая предложение и повышая цены для импортеров.

Ответные стратегии стран-импортеров:

США:

- Infrastructure Investment and Jobs Act (2021) и Inflation Reduction Act (2022) включают финансирование проектов по РЗМ

- Defense Production Act используется для поддержки производства РЗМ и магнитов

- Гранты компании MP Materials на развитие полной цепочки производства

- Партнерство с союзниками (Австралия, Канада, Япония) по созданию альтернативных цепочек поставок

Европейский Союз:

- European Critical Raw Materials Act (2023) — цель обеспечить 10% потребления ЕС за счет собственной добычи, 40% за счет переработки внутри ЕС к 2030 году

- Финансирование проектов по РЗМ через European Raw Materials Alliance (ERMA)

- Дипломатические соглашения с Канадой, Австралией, странами Африки по обеспечению поставок

Япония:

- Государственная корпорация JOGMEC активно инвестирует в проекты по РЗМ по всему миру

- Исследования донных отложений в исключительной экономической зоне Японии (потенциально крупные запасы РЗМ на дне Тихого океана)

- Программы развития магнитов с пониженным содержанием РЗМ или без них

Индия:

- Развитие собственных монацитовых ресурсов

- Создание полной цепочки от добычи до магнитов

Россия:

- Планы разработки месторождения Томтор (одно из крупнейших в мире)

- Попытки создания полного цикла производства РЗМ

- Ограниченная реализация из-за технологических и инфраструктурных вызовов

Альтернативные стратегии снижения зависимости:

- Дипломатическая диверсификация: Создание партнерств с потенциальными производителями РЗМ (Вьетнам, Казахстан, африканские страны)

- Технологические инновации: Разработка магнитов с пониженным содержанием РЗМ или альтернативных технологий (синхронные реактивные двигатели без постоянных магнитов)

- Циркулярная экономика: Развитие технологий рециклинга РЗМ из отходов электроники, отработанных ветрогенераторов и электромобилей

- Стратегические запасы: Формирование государственных резервов для обеспечения устойчивости в кризисных ситуациях

Прогноз геополитической ситуации:

В ближайшие 5-10 лет маловероятно кардинальное изменение структуры рынка РЗМ. Китай сохранит доминирующее положение, особенно в переработке и производстве магнитов. Однако доля Китая может постепенно снизиться с 85-90% до 70-75% к 2030 году благодаря реализации проектов в других странах.

Критическим фактором станет не столько добыча руды, сколько создание мощностей по разделению элементов и производству магнитов вне Китая. Это требует не только капитальных инвестиций, но и развития технологических компетенций и подготовки кадров, что займет минимум 5-7 лет.

Промежуточный вывод:

Современный рынок редкоземельных металлов характеризуется устойчивым ростом спроса (12% CAGR в 2020-2024), высокой ценовой волатильностью и экстремальной концентрацией предложения в Китае.

Геополитические риски стимулируют страны-импортеры к диверсификации источников поставок и развитию собственных мощностей, однако процесс создания альтернативных цепочек поставок требует значительного времени и инвестиций. Баланс спроса и предложения остается напряженным, особенно по критическим элементам (неодиму, диспрозию, тербию), что создает предпосылки для сохранения повышенных цен в долгосрочной перспективе.

3. ПРИМЕНЕНИЕ РЗМ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ

3.1 Постоянные магниты (Nd, Dy, Pr) — ветроэнергетика, электромобили

Производство постоянных магнитов является крупнейшей и наиболее быстрорастущей областью применения редкоземельных металлов, на которую приходится около 40% мирового потребления РЗМ.

Постоянные магниты на основе редкоземельных элементов обладают исключительными характеристиками, которые делают их незаменимыми в современных электродвигателях и генераторах.

Типы редкоземельных постоянных магнитов:

- Неодим-железо-борные магниты (NdFeB)

  - Состав: 25-35% Nd+Pr, 1-3% Dy (в высокотемпературных применениях), 0,5-1,5% Tb (опционально), ~1% B, остальное Fe и добавки (Co, Cu, Al)

  - Максимальная энергия: до 400-450 кДж/м³

  - Температурный диапазон: от -40°C до +200°C (с добавлением Dy)

  - Применение: электромобили, ветрогенераторы, промышленные двигатели, жесткие диски, МРТ-сканеры, бытовая электроника

- Самарий-кобальтовые магниты (SmCo)

  - Состав: 25-35% Sm, 60-70% Co

  - Преимущества: высокая термостабильность (до 350°C), устойчивость к коррозии

  - Недостатки: дороже NdFeB (дефицит кобальта), меньшая энергия

  - Применение: авиакосмическая техника, военные системы, высокотемпературные датчики

Производство NdFeB-магнитов:

Мировое производство NdFeB-магнитов в 2023 году составило около 220-230 тысяч тонн готовой продукции, что соответствует потреблению примерно 35-38 тысяч тонн неодима, 5-6 тысяч тонн празеодима и 2-2,5 тысяч тонн диспрозия в металлической форме.

Процесс производства включает:

- Плавка сплава из металлических РЗМ, железа и бора

- Измельчение до порошка (3-5 мкм)

- Прессование в магнитном поле

- Спекание при 1000-1100°C

- Механическая обработка и покрытие (обычно Ni-Cu-Ni)

- Намагничивание в сильном магнитном поле

Применение в электромобилях:

Электродвигатели электромобилей преимущественно используют один из трех типов:

- Синхронные двигатели с постоянными магнитами (PMSM)

  - Используют ~1-2 кг NdFeB-магнитов на двигатель

  - Преимущества: высокая эффективность (>95%), компактность, высокая плотность мощности

  - Используются: Tesla Model 3/Y, BMW i4, Volkswagen ID-серия, NIO, BYD и др.

- Синхронные реактивные двигатели (без магнитов)

  - Не используют РЗМ

  - Преимущества: низкая стоимость, независимость от РЗМ

  - Недостатки: ниже эффективность, больше размер

  - Используются: Tesla Model S/X (старые версии), некоторые бюджетные модели

- Асинхронные двигатели (индукционные)

  - Не используют РЗМ

  - Используются реже в современных электромобилях

Потребление РЗМ электромобильной индустрией:

- 2020: ~3,2 млн электромобилей × ~70% с PMSM × 1,5 кг магнитов = ~3 360 тонн магнитов

- 2023: ~14 млн электромобилей × ~75% с PMSM × 1,5 кг = ~15 750 тонн магнитов

- Прогноз 2030: ~40-50 млн электромобилей × ~70% с PMSM × 1,3 кг = ~36 400-45 500 тонн магнитов

Снижение среднего веса магнита на автомобиль связано с разработкой более эффективных конструкций и частичным замещением диспрозия.

Содержание РЗМ в электромобильных магнитах:

- Стандартный PMSM-двигатель: 1,0-1,5 кг магнитов

  - Nd: 250-450 г

  - Pr: 40-80 г

  - Dy: 15-45 г (в зависимости от требований термостабильности)

Применение в ветроэнергетике

Современные ветрогенераторы используют два основных типа генераторов:

- Генераторы с прямым приводом и постоянными магнитами (Direct Drive PMSG)

  - Используют 200-800 кг NdFeB-магнитов на турбину (зависит от мощности)

  - Средний ветрогенератор 3-5 МВт: ~600-700 кг магнитов

  - Преимущества: высокая надежность, низкие эксплуатационные расходы, отсутствие редуктора

  - Производители: Siemens Gamesa, Goldwind, Envision

- Генераторы с редуктором (без РЗМ или с меньшим количеством)

  - Используют асинхронные или синхронные генераторы с электромагнитным возбуждением

  - Производители: Vestas, GE Renewable Energy

Распределение типов генераторов в новых установках (2023):

- Direct Drive PMSG: ~45-50%

- Генераторы с редуктором (без РЗМ): ~35-40%

- Гибридные системы: ~10-15%

Потребление РЗМ ветроэнергетикой:

- 2020: ~93 ГВт новых установок × ~45% PMSG × 600 кг/МВт × 4 МВт средняя = ~100 000 тонн магнитов

- 2023: ~117 ГВт × ~48% PMSG × 600 кг/МВт × 4,5 МВт = ~151 000 тонн магнитов

- Прогноз 2030: ~150-200 ГВт × ~50% PMSG × 500 кг/МВт × 6 МВт = ~225 000-300 000 тонн магнитов

Содержание РЗМ в ветрогенераторном магните:

- Стандартная турбина 5 МВт с PMSG: ~700 кг магнитов

  - Nd: 175-210 кг

  - Pr: 28-35 кг

  - Dy: 21-35 кг

Ветрогенераторные магниты требуют большего содержания диспрозия, чем автомобильные, из-за экстремальных температурных колебаний и необходимости длительной эксплуатации (20-25 лет).

Другие применения постоянных магнитов:

- Промышленные электродвигатели и сервоприводы

  - Потребление: ~30 000-35 000 тонн магнитов/год

  - Применение: робототехника, станки с ЧПУ, конвейеры, компрессоры

- Жесткие диски (HDD)

  - Потребление: ~5 000-6 000 тонн магнитов/год

  - Тенденция: снижение из-за перехода на SSD

- МРТ-сканеры медицинские

  - Потребление: ~2 000-3 000 тонн магнитов/год

  - Требования: исключительно высокая однородность магнитного поля

- Бытовая электроника

  - Потребление: ~10 000-15 000 тонн магнитов/год

  - Применение: вибромоторы смартфонов, динамики, наушники, камеры

- Магнитные сепараторы

  - Потребление: ~3 000-4 000 тонн магнитов/год

  - Применение: горнодобывающая промышленность, переработка отходов, пищевая промышленность

Технологические тренды:

- Снижение содержания тяжелых РЗМ

  - Разработка магнитов с пониженным содержанием Dy (с 6-8% до 2-4%)

  - Использование grain boundary diffusion — технологии избирательного добавления Dy только на границы зерен

  - Цель: снизить зависимость от дефицитного диспрозия

- Частичное замещение Nd на Pr и Ce

  - Ce-содержащие магниты (Ce-Fe-B) показывают обнадеживающие результаты

  - Pr может заменять Nd в соотношении ~1:1 без значительной потери характеристик

- Альтернативные материалы (пока в R&D)

  - Магниты на основе железо-никеля (L10-FeNi)

  - Mn-Al и Mn-Bi магниты

  - Большинство альтернатив пока значительно уступают NdFeB по характеристикам

- Рециклинг магнитов

  - Разработка технологий извлечения РЗМ из отработанных магнитов

  - Потенциал: к 2030 году рециклинг может обеспечить 10-15% потребности в РЗМ для магнитов

3.2 Катализаторы (La, Ce) — нефтепереработка, автомобили

Катализаторы составляют вторую по величине область применения редкоземельных металлов (~21% мирового потребления, ~73-75 тысяч тонн оксидов РЗМ ежегодно).

Церий и лантан являются основными РЗМ в этой области благодаря своим уникальным окислительно-восстановительным свойствам.

Типы катализаторов с РЗМ:

- Катализаторы крекинга для нефтепереработки (FCC — Fluid Catalytic Cracking)

Это крупнейшее применение РЗМ-катализаторов, потребляющее ~40-45 тысяч тонн оксидов РЗМ ежегодно.

Состав и принцип действия:

- Основа: цеолиты (алюмосиликаты) с добавлением оксидов Ce и La (5-10% по массе)

- Механизм: церий и лантан стабилизируют структуру цеолита при высоких температурах (700-750°C), предотвращая его разрушение

- Функция: каталитический крекинг тяжелых углеводородных фракций на более легкие (бензин, дизель, газы)

Преимущества РЗМ-катализаторов:

- Повышение выхода бензина на 3-5%

- Улучшение октанового числа

- Увеличение срока службы катализатора с 30 до 45-60 дней

- Снижение образования кокса

Потребление:

- Средний НПЗ (200 000 баррелей/день): ~100-150 тонн РЗМ-катализаторов/год

- Содержание РЗМ: 5-10% → ~5-15 тонн оксидов Ce+La на НПЗ в год

- Мировая переработка нефти: ~100 млн баррелей/день

- Общее потребление: ~40-45 тысяч тонн оксидов РЗМ/год

Тенденции:

- Стабильный спрос, медленный рост (~1-2% в год)

- Потенциальное снижение в долгосрочной перспективе из-за перехода на электротранспорт

- Компенсация за счет роста переработки в развивающихся странах

- Автомобильные каталитические нейтрализаторы (Three-Way Catalysts, TWC)

Автомобильные катализаторы используют РЗМ в сочетании с платиноидами (Pt, Pd, Rh) для очистки выхлопных газов.

Состав современного TWC:

- Керамический или металлический носитель (кордиерит)

- Покрытие (washcoat): оксид алюминия (Al₂O₃) с добавлением CeO₂ (15-30%)

- Активные металлы: Pt (1-2 г), Pd (2-5 г), Rh (0,2-0,5 г) на катализатор

- Стабилизаторы: La₂O₃, ZrO₂

Функции церия:

- Кислородный буфер: CeO₂ ↔ Ce₂O₃ (окисление/восстановление)

- Сглаживание колебаний состава выхлопных газов

- Защита платиноидов от спекания и отравления

- Расширение окна эффективной работы катализатора

Содержание РЗМ на автомобиль:

- Легковой автомобиль: 20-40 г CeO₂ + 2-5 г La₂O₃ на катализатор

- Грузовой автомобиль/автобус: 50-100 г CeO₂ + 5-15 г La₂O₃

Потребление РЗМ автокатализаторами:

- 2020:

  - Производство автомобилей с ДВС: ~70 млн единиц

  - Среднее содержание Ce+La: ~30 г/автомобиль

  - Общее потребление: ~2 100 тонн оксидов РЗМ

- 2023:

  - Производство автомобилей с ДВС: ~75 млн единиц (с учетом гибридов)

  - Среднее содержание: ~32 г/автомобиль

  - Общее потребление: ~2 400 тонн оксидов РЗМ

- Прогноз 2030:

  - Производство автомобилей с ДВС: ~55-60 млн единиц (снижение из-за электрификации)

  - Среднее содержание: ~35 г/автомобиль (ужесточение экологических норм)

  - Общее потребление: ~1 925-2 100 тонн оксидов РЗМ

Тенденции:

- Пик потребления РЗМ автокатализаторами ожидается в 2025-2027 годах

- Последующее снижение из-за роста доли электромобилей

- Частичная компенсация за счет ужесточения экологических стандартов (Euro 7, China 7)

- Промышленные катализаторы

Катализаторы для производства водорода:

- Паровая конверсия метана: CH₄ + H₂O → CO + 3H₂

- Катализатор: никель на носителе с добавлением La₂O₃ и CeO₂

- Потребление: ~3-4 тысячи тонн оксидов РЗМ/год

Катализаторы для очистки промышленных выбросов:

- Удаление NOₓ, CO, летучих органических соединений

- Катализаторы на основе CeO₂-ZrO₂

- Потребление: ~2-3 тысячи тонн оксидов РЗМ/год

Катализаторы в химической промышленности:

- Производство полимеров (полиэтилен, полипропилен)

- Органический синтез

- Потребление: ~1-2 тысячи тонн оксидов РЗМ/год

Структура потребления РЗМ в катализаторах по элементам (2023):

- Церий (Ce): ~85% (62-65 тысяч тонн оксида)

- Лантан (La): ~13% (9-10 тысяч тонн оксида)

- Другие РЗМ (Pr, Nd): ~2% (1-2 тысячи тонн оксидов)

3.3 Люминофоры и дисплеи (Eu, Tb, Y)

Люминофоры на основе редкоземельных элементов обеспечивают яркое, чистое и эффективное свечение в широком спектре применений — от дисплеев до освещения.

На эту область приходится ~4% мирового потребления РЗМ (~14 тысяч тонн оксидов), но экономическая ценность очень высока из-за использования дорогих и дефицитных элементов (европия, тербия).

Физические принципы

Редкоземельные ионы (Eu³⁺, Tb³⁺, Tm³⁺, Er³⁺) обладают уникальной способностью излучать свет определенной длины волны при возбуждении:

- Переходы внутри 4f-оболочки создают узкие линии излучения

- Высокая эффективность преобразования энергии (квантовый выход до 80-95%)

- Стабильность при различных температурах

Основные РЗМ-люминофоры и их излучение:

- Европий (Eu):

  - Eu³⁺: красное излучение (610-630 нм) — Y₂O₃:Eu³⁺, Y₂O₂S:Eu³⁺

  - Eu²⁺: синее/зеленое излучение (450-520 нм) — BaMgAl₁₀O₁₇:Eu²⁺, (Sr,Ca)₂Si₅N₈:Eu²⁺

- Тербий (Tb³⁺):

  - Зеленое излучение (545 нм) — (Ce,Tb)MgAl₁₁O₁₉, LaPO₄:Ce,Tb

- Иттрий (Y):

  - Матричный материал для люминофоров: Y₂O₃:Eu³⁺, Y₃Al₅O₁₂:Ce³⁺ (YAG:Ce)

- Церий (Ce³⁺):

  - Синее/зеленое излучение (500-560 нм) — YAG:Ce для белых светодиодов

Применения люминофоров:

1. Дисплеи

LCD (жидкокристаллические дисплеи):

- Подсветка: белые светодиоды на основе YAG:Ce или смесь RGB-люминофоров

- Потребление на дисплей: 10-50 мг Eu, 5-20 мг других РЗМ (зависит от диагонали)

- Мировой рынок LCD-панелей: ~1,5-2 млрд единиц/год

- Потребление РЗМ: ~100-150 тонн оксидов/год

OLED (органические светодиоды):

- РЗМ используются ограниченно (в некоторых красных пикселях)

- Тренд: замещение LCD → OLED снижает потребление РЗМ в дисплеях

Плазменные дисплеи (устаревшая технология):

- Активно использовали Eu-содержащие красные люминофоры

- Рынок практически исчез после 2015 года

ЭЛТ-дисплеи и телевизоры (устаревшая технология):

- Исторически крупнейший потребитель Eu и Tb в люминофорах

- Потребление достигало пика в 2000-х (~3 000-4 000 тонн оксидов Eu+Tb/год)

- К 2023 году практически нулевое производство

2. Освещение

Компактные люминесцентные лампы (CFL):

- Люминофоры: смесь из синего (Eu²⁺-содержащий), зеленого (Tb³⁺, Ce³⁺) и красного (Eu³⁺-содержащий)

- Содержание на лампу: 0,5-2 г люминофора, из которого 5-15% — оксиды Eu и Tb

- Тренд: быстрое снижение производства CFL из-за перехода на LED

  - Пик: 2010 год (~10 млрд ламп/год, ~5 000 тонн РЗМ-люминофоров)

  - 2023: ~1-2 млрд ламп/год, ~500-1 000 тонн РЗМ-люминофоров

Светодиоды (LED):

- Белые LED: YAG:Ce (иттрий-алюминиевый гранат с церием) — наиболее распространенный

- RGB LED: комбинация синих, зеленых и красных люминофоров (могут содержать Eu)

- Содержание на лампу: 5-50 мг YAG:Ce (зависит от мощности)

- Рост рынка LED:

  - 2020: ~100 млрд LED-компонентов/год

  - 2023: ~150 млрд LED-компонентов/год

  - Потребление РЗМ: ~1 500-2 000 тонн Y₂O₃, ~100-200 тонн CeO₂

Люминесцентные трубки (T5, T8):

- Используют те же люминофоры, что и CFL

- Применение: промышленное и коммерческое освещение

- Тренд: постепенное замещение на LED

- Потребление РЗМ: ~1 000-1 500 тонн оксидов/год (снижается)

3. Специальные применения

Рентгеновские экраны и медицинская визуализация:

- Люминофоры: Gd₂O₂S:Tb, Y₂O₂S:Eu, Lu₂O₃:Eu

- Высокая стоимость, малые объемы

- Потребление: ~50-100 тонн оксидов/год

Сцинтилляторы для детекторов излучения:

- LSO (Lu₂SiO₅:Ce), LYSO, BGO

- Применение: медицинские сканеры (ПЭТ, КТ), физика высоких энергий, безопасность

- Потребление: ~20-50 тонн оксидов Lu, Y/год

Лазерные кристаллы:

- Nd:YAG, Er:YAG — твердотельные лазеры

- Применение: промышленная резка и сварка, медицина (лазерная хирургия), наука

- Потребление: ~100-200 тонн оксидов/год

Структура потребления РЗМ в люминофорах (2023):

- Иттрий (Y): ~70% (~9 800 тонн Y₂O₃) — основа LED-люминофоров

- Европий (Eu): ~15% (~2 100 тонн Eu₂O₃) — красные люминофоры

- Тербий (Tb): ~8% (~1 120 тонн Tb₄O₇) — зеленые люминофоры

- Церий (Ce): ~5% (~700 тонн CeO₂) — синие/желтые люминофоры

- Другие (Gd, Lu, Tm, Er): ~2% (~280 тонн)

Динамика и тенденции

Переход CFL → LED (основной тренд):

- Положительное влияние на Y и Ce: рост спроса на YAG:Ce-люминофоры

- Негативное влияние на Eu и Tb: снижение спроса из-за ухода от CFL

- Общий эффект: снижение общего потребления РЗМ в люминофорах с 2010-х годов

Динамика потребления Eu и Tb:

- Пик (2008-2010): ~8 000-10 000 тонн оксидов/год

- 2023: ~3 200 тонн оксидов/год

- Прогноз 2030: ~2 000-2 500 тонн оксидов/год

Переход LCD → OLED в дисплеях:

- OLED не требуют подсветки → снижение потребления РЗМ

- Однако LCD остается доминирующей технологией в бюджетном сегменте

Потенциал роста:

- MicroLED и MiniLED — новые технологии дисплеев, могут увеличить потребление РЗМ-люминофоров

- Растущий спрос на профессиональное освещение с высоким индексом цветопередачи (CRI)

- Медицинские и научные применения — стабильный нишевый рост

3.4 Электроника и другие применения

Помимо трех основных областей, редкоземельные металлы находят широкое применение в электронике, металлургии, стекольной промышленности и других высокотехнологичных секторах.

1. Полировальные составы

Полировальные составы на основе оксида церия (CeO₂) — третье по величине применение РЗМ (~13% мирового потребления, ~45-46 тысяч тонн CeO₂/год).

Принцип действия:

- Оксид церия обеспечивает химико-механическую полировку стекла и кремния

- Сочетает абразивное действие с химическим взаимодействием с поверхностью

- Обеспечивает высочайшее качество поверхности (шероховатость <1 нм)

Применения:

- Оптическое стекло: линзы камер, объективы, очки (60-65% потребления)

- Дисплеи: полировка стекла для LCD, OLED, смартфонов (20-25%)

- Полупроводники: химико-механическая планаризация кремниевых пластин (10-12%)

- Автомобильное стекло: лобовые стекла, зеркала (3-5%)

Содержание CeO₂:

- Полировальная суспензия: 30-50% CeO₂ по массе

- Расход: 50-200 г CeO₂ на м² стекла (зависит от типа и качества)

Тенденции:

- Стабильный рост 2-3% в год, связанный с ростом производства смартфонов и оптики

- Разработка технологий рециклинга отработанных полировальных составов

- Частичное замещение CeO₂ на ZrO₂ в некоторых применениях

2. Специальные стекла и керамика

Оптическое стекло:

- Оксид лантана (La₂O₃): 20-40% в составе высокопреломляющих стекол

- Применение: объективы профессиональных камер, микроскопы, телескопы

- Свойства: высокий показатель преломления (n>1,8), низкая дисперсия

- Потребление: ~5 000-6 000 тонн La₂O₃/год

Стекло для дисплеев:

- Добавки Ce, Nd — поглощение УФ и ИК-излучения

- Улучшение контрастности и защита глаз

- Потребление: ~1 000-1 500 тонн оксидов/год

Керамические конденсаторы (MLCC):

- Добавки Y, Dy, Gd — улучшение диэлектрических свойств

- Применение: смартфоны (до 1000 конденсаторов на устройство), автоэлектроника

- Потребление: ~2 000-3 000 тонн оксидов/год

Керамика для газовых сенсоров:

- ZrO₂ с добавлением Y₂O₃ — кислородные сенсоры (лямбда-зонды в автомобилях)

- Потребление: ~500-800 тонн Y₂O₃/год

3. Аккумуляторы

Никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы:

- Отрицательный электрод: интерметаллиды на основе LaNi₅ и La-Ni-Co-Mn сплавов

- Содержание La: 8-12% от массы электрода, ~10-30 г на аккумулятор

- Применения:

  - Гибридные автомобили (Toyota Prius и другие гибриды до 2020-х)

  - Бытовая электроника (замещается Li-ion)

  - Инструменты

Динамика рынка NiMH:

- Пик: 2010-2015 годы (~15 000-18 000 тонн La/год)

- 2023: ~8 000-10 000 тонн La/год

- Тренд: замещение на Li-ion в большинстве применений

- Прогноз 2030: ~4 000-5 000 тонн La/год (только нишевые применения)

Литий-ионные аккумуляторы:

- РЗМ практически не используются в стандартных Li-ion батареях

- Исследования добавок РЗМ для улучшения характеристик катодов (пока не коммерциализированы)

Твердотельные батареи (перспектива):

- Твердые электролиты на основе Li₇La₃Zr₂O₁₂ (LLZO)

- Потенциал применения в электромобилях будущего

- Коммерциализация ожидается после 2030 года

4. Металлургия и сплавы

Легирование стали:

- Мишметалл (смесь Ce, La, Nd, Pr): добавки 0,01-0,1% для улучшения обрабатываемости

- Снижение содержания серы и кислорода

- Потребление: ~10 000-12 000 тонн мишметалла/год

Алюминиевые сплавы:

- Добавки Sc (скандия): ~0,1-0,5% для авиакосмических сплавов

- Значительное повышение прочности и термостойкости

- Применение: корпуса самолетов, спортивный инвентарь

- Потребление: ~15-20 тонн Sc/год (очень дорогой и дефицитный)

Магниевые сплавы:

- Добавки Y, Gd, Nd: улучшение высокотемпературных свойств

- Применение: авиакосмическая промышленность, автомобильная промышленность

- Потребление: ~500-800 тонн оксидов/год

Суперсплавы для турбин:

- Добавки Y, La — улучшение жаростойкости и устойчивости к окислению

- Применение: газовые турбины, реактивные двигатели

- Потребление: ~200-400 тонн оксидов/год

5. Ядерная энергетика

Управляющие стержни:

- Сплавы на основе Gd, Eu, Dy — высокое сечение захвата нейтронов

- Регулирование цепной реакции в ядерных реакторах

- Потребление: ~100-200 тонн оксидов/год

Топливные композиции:

- Исследования использования РЗМ в инновационных ядерных топливах

- Незначительные объемы

6. Пигменты и красители

Керамические пигменты:

- Pr₆O₁₁ — желтый цвет

- CeO₂ — белый/желтый

- Применение: керамическая плитка, посуда, художественная керамика

- Потребление: ~1 000-1 500 тонн оксидов/год

Стекольные красители:

- Nd₂O₃ — фиолетовый/пурпурный цвет для декоративного стекла

- Pr₂O₃ — зеленый цвет

- Потребление: ~300-500 тонн оксидов/год

7. Другие высокотехнологичные применения

Лазеры:

- Nd:YAG, Er:YAG, Ho:YAG — твердотельные лазеры для промышленности и медицины

- Волоконные лазеры с Er и Yb для телекоммуникаций

- Потребление: ~500-800 тонн оксидов/год

Мазеры и квантовые компьютеры:

- РЗМ-ионы рассматриваются как кубиты для квантовых вычислений

- Пока исследовательская стадия, малые объемы

Магнитные жидкости и ферроферриды:

- Для демпфирования в жестких дисках, акустических системах

- Потребление: ~100-200 тонн/год

Суммарная структура потребления РЗМ по областям (2023, тыс. тонн оксидов):

| Область применения | Потребление | Доля |
| --- | --- | --- |
| Постоянные магниты | 140 | 40% |
| Катализаторы | 73,5 | 21% |
| Полировка | 45,5 | 13% |
| Металлургия | 35 | 10% |
| Стекло/керамика | 28 | 8% |
| Люминофоры | 14 | 4% |
| Аккумуляторы | 10,5 | 3% |
| Прочее | 3,5 | 1% |
| Всего | 350 | 100% |

Промежуточный вывод:

Применение редкоземельных металлов в высокотехнологичных отраслях чрезвычайно разнообразно, но структурно доминируют три направления: постоянные магниты (40%), катализаторы (21%) и полировка (13%).

Наиболее динамично растущим сегментом являются постоянные магниты для электромобилей и ветрогенераторов, спрос на которые увеличивается на 15-18% ежегодно и будет определять динамику всего рынка РЗМ в ближайшие десятилетия.

Критическими элементами с точки зрения дефицита являются неодим, диспрозий, тербий и европий.

Технологические тренды включают снижение содержания дорогих тяжелых РЗМ в магнитах, переход от люминесцентного освещения к LED (снижающий потребление Eu и Tb), и замещение NiMH-аккумуляторов литий-ионными (снижающее потребление лантана).

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы относительно современного состояния и перспектив использования редкоземельных металлов в высокотехнологичных отраслях.

Основные результаты исследования

1. Структурная трансформация рынка РЗМ

Мировой рынок редкоземельных металлов переживает период фундаментальной трансформации, обусловленной глобальным энергетическим переходом.

Производство РЗМ выросло с 240 тысяч тонн оксидов в 2020 году до прогнозируемых 380 тысяч тонн в 2024 году (среднегодовой темп роста 12,1%), что значительно превышает динамику большинства других металлургических рынков.

Этот рост отражает растущую зависимость современной экономики от технологий чистой энергетики, цифровизации и электрификации транспорта.

Структура потребления РЗМ претерпевает качественные изменения: доля постоянных магнитов увеличилась с 32-35% в 2015 году до 40% в 2023 году и, по нашим оценкам, достигнет 45-50% к 2030 году. Одновременно происходит снижение относительной значимости традиционных применений (люминофоры для CFL-ламп, NiMH-аккумуляторы), что создает структурный дисбаланс спроса на отдельные элементы.

2. Критичность неодима, диспрозия и празеодима

Исследование подтверждает, что критическими элементами с точки зрения баланса спроса и предложения являются неодим, диспрозий, празеодим и тербий — элементы, необходимые для производства высокоэффективных постоянных магнитов.

Спрос на неодим растет на 15-18% ежегодно, опережая расширение производства, что создает предпосылки для структурного дефицита в конце 2020-х годов даже при реализации всех анонсированных проектов по разработке новых месторождений.

Особую озабоченность вызывает ситуация с диспрозием и тербием — тяжелыми редкоземельными элементами, добыча которых сосредоточена в ионно-адсорбционных глинах южного Китая.

Экологические ограничения на добычу в Китае в сочетании с растущим спросом со стороны производителей электромобилей и ветрогенераторов могут привести к значительному дефициту этих элементов уже в 2026-2028 годах.

3. Геополитическая уязвимость цепочек поставок

Выявлена экстремальная концентрация производства РЗМ в Китае, контролирующем около 70% добычи руды, 85-90% разделения элементов и 90-95% производства металлов и магнитов.

Эта концентрация создает стратегическую уязвимость для стран, реализующих программы энергетического перехода, особенно в контексте нестабильности международных отношений.

События 2022 года (резкий рост цен на РЗМ, сигналы о возможных экспортных ограничениях со стороны Китая) продемонстрировали реальность этих рисков. Цены на неодимовый оксид выросли с $50/кг в начале 2020 года до пика $185/кг в марте 2022 года, что негативно повлияло на экономику производства электромобилей и ветрогенераторов.

Анализ показывает, что усилия по диверсификации источников поставок (проекты в США, Австралии, Канаде, Европе) пока недостаточны для существенного изменения геополитической структуры рынка. Даже при успешной реализации всех планируемых проектов доля Китая к 2030 году снизится лишь до 70-75% (с текущих 85-90%), что все еще создает значительную зависимость.

4. Динамика применения в ключевых отраслях

Электромобили: Рынок электромобилей является главным драйвером роста спроса на критические РЗМ. При текущих темпах электрификации (прогноз 40-50 млн электромобилей к 2030 году) и доле двигателей с постоянными магнитами (~70%), потребность в неодиме для автомобильной индустрии увеличится с ~4 000 тонн металла в 2023 году до ~11 000-14 000 тонн в 2030 году.

Это создает напряжение на рынке, учитывая, что текущее мировое производство неодимового металла составляет около 35-38 тысяч тонн в год, большая часть которого используется в других применениях.

Ветроэнергетика: Ветрогенераторы с прямым приводом и постоянными магнитами демонстрируют растущую долю в новых установках (48% в 2023 году против 35% в 2018 году). Однако абсолютный объем потребления РЗМ ветроэнергетикой может стабилизироваться к концу 2020-х годов из-за двух факторов: увеличения доли офшорных турбин большой мощности (которые чаще используют генераторы без РЗМ из-за логистических ограничений на обслуживание) и разработки более эффективных магнитов с меньшим содержанием диспрозия.

Катализаторы: Сегмент катализаторов демонстрирует умеренный рост, обусловленный расширением нефтепереработки в развивающихся странах. Однако долгосрочная перспектива неопределенна: переход на электротранспорт снизит спрос на автомобильные каталитические нейтрализаторы, что частично компенсируется ростом спроса на катализаторы для производства «зеленого» водорода и промышленной очистки выбросов.

Люминофоры: Переход от компактных люминесцентных ламп к светодиодам привел к снижению потребления европия и тербия с пика 8-10 тысяч тонн оксидов в 2008-2010 годах до 3,2 тысяч тонн в 2023 году. Этот тренд продолжится, и к 2030 году потребление может снизиться до 2-2,5 тысяч тонн. Одновременно растет спрос на иттрий для LED-люминофоров на основе YAG:Ce, но этот рост недостаточен для компенсации общего снижения.

5. Технологические тренды и возможности замещения

Анализ технологических разработок выявляет несколько важных направлений:

Снижение содержания тяжелых РЗМ в магнитах: Технология grain boundary diffusion позволяет снизить содержание диспрозия в NdFeB-магнитах с 6-8% до 2-4% без существенной потери высокотемпературных характеристик. Широкое внедрение этой технологии может снизить спрос на диспрозий на 30-40% к 2030 году по сравнению с базовым сценарием.

Альтернативные материалы для магнитов: Несмотря на интенсивные исследования альтернативных магнитных материалов (L10-FeNi, Mn-Al, Mn-Bi), ни один из них не демонстрирует характеристик, сопоставимых с NdFeB-магнитами. Вероятность коммерциализации альтернативных магнитов для массовых применений (электромобили, ветрогенераторы) в ближайшие 10 лет оценивается как низкая.

Безмагнитные электродвигатели: Синхронные реактивные двигатели и асинхронные двигатели не требуют постоянных магнитов. Некоторые производители электромобилей (Tesla в части моделей, Renault) используют эти технологии. Однако они уступают PMSM по эффективности и плотности мощности, что ограничивает их применение в компактных автомобилях и высокопроизводительных сегментах.

Рециклинг РЗМ: Технологии переработки постоянных магнитов из отработанных электромоторов и электроники находятся на стадии коммерциализации. К 2030 году рециклинг может обеспечить 10-15% потребности в неодиме и празеодиме, что эквивалентно 4-6 тысячам тонн металла в год. Однако рециклинг тяжелых РЗМ (диспрозия, тербия) технически сложнее и экономически менее привлекателен из-за их малого содержания в магнитах.

6. Ценовая волатильность и рыночные риски

Рынок РЗМ характеризуется высокой ценовой волатильностью. Цены на неодимовый оксид колебались в диапазоне от $45/кг (2020) до $185/кг (март 2022) и $55-75/кг (2024).

Эта волатильность создает значительные риски для производителей конечной продукции и затрудняет долгосрочное планирование инвестиций.

Факторы ценовой нестабильности включают:

- Концентрацию предложения и возможность манипулирования рынком

- Негибкость спроса (отсутствие прямых заменителей в большинстве применений)

- Длительные сроки разработки новых месторождений (7-10 лет)

- Геополитическую неопределенность

- Спекулятивное поведение участников рынка

Прогнозируется сохранение высокой волатильности цен в среднесрочной перспективе (до 2030 года) с общим трендом на повышение среднего уровня цен из-за структурного дефицита критических элементов.

7. Необходимость комплексных стратегий обеспечения

Исследование показывает, что ни один из изолированных подходов (диверсификация добычи, технологические замещения, рециклинг или стратегические запасы) не способен полностью решить проблему обеспечения критическими РЗМ.

Требуется комплексная стратегия, включающая:

- Диверсификацию источников добычи через государственную поддержку проектов вне Китая и дипломатическое обеспечение доступа к ресурсам

- Развитие полных производственных цепочек от добычи до производства магнитов в стратегически важных регионах (США, ЕС, Япония)

- Инвестиции в R&D альтернативных технологий и материалов с пониженным содержанием критических РЗМ

- Создание инфраструктуры рециклинга с соответствующим регулированием сбора и переработки отходов

- Формирование стратегических запасов критических элементов для обеспечения устойчивости в кризисных ситуациях

- Международное сотрудничество между странами-импортерами для координации усилий и предотвращения конкуренции за ограниченные ресурсы

Прогнозные оценки

На основе проведенного анализа можно сформулировать следующие прогнозные оценки:

Базовый сценарий (наиболее вероятный):

- Мировое производство РЗМ достигнет 500-550 тысяч тонн оксидов к 2030 году и 700-800 тысяч тонн к 2040 году

- Доля Китая снизится до 70-75% к 2030 году и 60-65% к 2040 году

- Структурный дефицит критических элементов (Nd, Dy, Tb) в 2027-2032 годах с последующей стабилизацией

- Средние цены на неодимовый оксид: $80-120/кг в 2025-2030 и $70-100/кг в 2030-2040 (в ценах 2024 года)

- Рециклинг обеспечит 10-15% потребности к 2030 году и 20-25% к 2040 году

Оптимистический сценарий (ускоренный энергопереход):

- Ускоренная электрификация транспорта (60+ млн электромобилей к 2030 году)

- Более агрессивное развитие ветроэнергетики

- Спрос на критические РЗМ вырастет на 20-30% относительно базового сценария

- Высокие цены стимулируют ускоренную разработку новых месторождений и технологий замещения

- Возможны периоды острого дефицита и ценовых шоков в 2026-2029 годах

Пессимистический сценарий (замедление перехода):

- Замедление темпов электрификации транспорта из-за экономических или технологических факторов

- Снижение темпов развития ветроэнергетики

- Спрос на критические РЗМ на 15-25% ниже базового сценария

- Избыток предложения и снижение цен в 2025-2027 годах

- Закрытие нерентабельных проектов вне Китая, что усиливает концентрацию производства

Литература

Англоязычные источники

- Jin, H., Afiuny, P., McIntyre, T., Yih, Y., & Sutherland, J. W. (2016). Comparative life cycle assessment of NdFeB magnets: Virgin production versus magnet-to-magnet recycling. Procedia CIRP, 48, 45-50. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.03.098

- Gaustad, G., Williams, E., & Leader, A. (2021). Rare earth metals from secondary sources: Review of potential supply from waste and byproducts. Resources, Conservation and Recycling, 167, 105213. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105213

- Zepf, V., Reller, A., Rennie, C., Ashfield, M., & Simmons, J. (2014). Materials critical to the energy industry: An introduction (2nd ed.). BP Global. Retrieved from https://www.bp.com/

- Pavel, C. C., Lacal-Arántegui, R., Marmier, A., Schüler, D., Tzimas, E., Buchert, M., ... & Blagoeva, D. (2017). Substitution strategies for reducing the use of rare earths in wind turbines. Resources Policy, 52, 349-357. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.04.010

- Rollat, A., Guyonnet, D., Planchon, M., & Tuduri, J. (2016). Prospective analysis of the flows of certain rare earths in Europe at the 2020 horizon. Waste Management, 49, 427-436. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.01.011

- Du, X., & Graedel, T. E. (2011). Global in-use stocks of the rare earth elements: A first estimate. Environmental Science & Technology, 45(9), 4096-4101. https://doi.org/10.1021/es102836s

- Habib, K., & Wenzel, H. (2014). Exploring rare earths supply constraints for the emerging clean energy technologies and the role of recycling. Journal of Cleaner Production, 84, 348-359. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.04.035

Русскоязычные источники

- Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). (2023). Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2022 году. Москва: Роснедра. Режим доступа: https://www.rosnedra.gov.ru/

- Быховский, Л. З., & Архангельская, В. В. (2018). Редкоземельные металлы России: основные направления развития. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, (4), 54-63.

- Локшин, Э. П., & Тарасов, А. В. (2015). Переработка редкоземельного сырья: современное состояние и перспективы. Апатиты: Издательство КНЦ РАН. ISBN 978-5-91137-283-4.

- Нечаев, А. В., & Петров, И. М. (2021). Редкоземельные металлы в стратегии технологического развития России. Журнал «Цветные металлы», (3), 23-31. https://doi.org/10.17580/tsm.2021.03.03

- Сметанников, А. Ф., & Бочкарев, Г. Р. (2020). Томторское месторождение редкоземельных металлов: перспективы освоения. Записки Горного института, 241, 61-73. https://doi.org/10.31897/PMI.2020.1.61

- Лебедев, В. И., & Зотов, Р. А. (2019). Редкоземельная промышленность России: состояние и проблемы. Вестник Российской академии наук, 89(8), 815-823. https://doi.org/10.31857/S0869-5873898815-823

- Министерство промышленности и торговли РФ. (2022). Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 6 июня 2022 г. № 1512-р. Москва.

Китайские источники

- Ministry of Industry and Information Technology of China (MIIT). (2022). Rare Earth Industry Development Plan (2021-2035). Beijing: MIIT. [In Chinese] Retrieved from http://www.miit.gov.cn/

- China Rare Earth Industry Association. (2023). China Rare Earth Industry Development Report 2023. Beijing: CREIA. [In Chinese]

- Yang, X. J., Lin, A., Li, X. L., Wu, Y., Zhou, W., & Chen, Z. (2013). China's ion-adsorption rare earth resources, mining consequences and preservation. Environmental Development, 8, 131-136. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2013.03.006

- Wu, C., Huang, L., Xie, P., Xu, Z., Peng, C., & Li, D. (2014). Current state, issues and future perspectives of rare earth catalytic materials. Chinese Journal of Catalysis, 35(7), 989-1015. https://doi.org/10.1016/S1872-2067(14)60126-9

- Zhou, B., Li, Z., & Chen, C. (2017). Global potential of rare earth resources and rare earth demand from clean technologies. Minerals, 7(11), 203. https://doi.org/10.3390/min7110203

Дополнительные ресурсы

- U.S. Geological Survey (USGS). (2024). Mineral Commodity Summaries 2024: Rare Earths. U.S. Department of the Interior. Retrieved from https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/rare-earths-statistics-and-information

- International Energy Agency (IEA). (2023). Energy Technology Perspectives 2023. Paris: IEA Publications. Retrieved from https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2023

- International Energy Agency (IEA). (2021). The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. World Energy Outlook Special Report. Paris: IEA Publications. https://doi.org/10.1787/f262b91c-en

- European Commission. (2023). Study on the Critical Raw Materials for the EU 2023: Final Report. Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. Brussels: European Commission.

- European Commission. (2023). Regulation on establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials (Critical Raw Materials Act). COM(2023) 160 final. Brussels: European Commission.

- World Bank Group. (2020). Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition. Washington, DC: World Bank. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/brief/climate-smart-mining-minerals-for-climate-action

- BloombergNEF. (2024). Electric Vehicle Outlook 2024. Bloomberg Finance L.P. Retrieved from https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/

- Roskill Information Services. (2023). Rare Earths: Global Industry Markets and Outlook, 2023. London: Roskill. Retrieved from https://roskill.com/market-report/rare-earths/

- Adamas Intelligence. (2024). Rare Earth Market Outlook to 2035. Amsterdam: Adamas Intelligence. Retrieved from https://www.adamasintel.com/

Научные статьи и монографии

- Binnemans, K., Jones, P. T., Blanpain, B., Van Gerven, T., Yang, Y., Walton, A., & Buchert, M. (2013). Recycling of rare earths: a critical review. Journal of Cleaner Production, 51, 1-22. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.12.037

- Balaram, V. (2019). Rare earth elements: A review of applications, occurrence, exploration, analysis, recycling, and environmental impact. Geoscience Frontiers, 10(4), 1285-1303. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2018.12.005

- Goodenough, K. M., Wall, F., & Merriman, D. (2018). The rare earth elements: demand, global resources, and challenges for resourcing future generations. Natural Resources Research, 27(2), 201-216. https://doi.org/10.1007/s11053-017-9336-5

- Massari, S., & Ruberti, M. (2013). Rare earth elements as critical raw materials: Focus on international markets and future strategies. Resources Policy, 38(1), 36-43. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2012.07.001

- Haque, N., Hughes, A., Lim, S., & Vernon, C. (2014). Rare earth elements: Overview of mining, mineralogy, uses, sustainability and environmental impact. Resources, 3(4), 614-635. https://doi.org/10.3390/resources3040614

- Guyonnet, D., Planchon, M., Rollat, A., Escalon, V., Tuduri, J., Charles, N., ... & Fargier, H. (2015). Material flow analysis applied to rare earth elements in Europe. Journal of Cleaner Production, 107, 215-228. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.04.123

- Alonso, E., Sherman, A. M., Wallington, T. J., Everson, M. P., Field, F. R., Roth, R., & Kirchain, R. E. (2012). Evaluating rare earth element availability: A case with revolutionary demand from clean technologies. Environmental Science & Technology, 46(6), 3406-3414. https://doi.org/10.1021/es203518d

- Sprecher, B., Daigo, I., Murakami, S., Kleijn, R., Vos, M., & Kramer, G. J. (2015). Framework for resilience in material supply chains, with a case study from the 2010 rare earth crisis. Environmental Science & Technology, 49(11), 6740-6750. https://doi.org/10.1021/acs.est.5b00206

© Дуплей М.И., 2025.

Графические данные

📈 График №1: Динамика мирового производства и потребления РЗМ

📈 График №2: Структура потребления РЗМ по областям применения

📈 График №3: Географическая концентрация производства РЗМ

📈 График №4: Ценовая волатильность критических РЗМ

📈 График №5: Потребление неодима по секторам